Приложение 2

к тендерной документации  
                                                                                        по закупу медицинских изделии

по оказанию гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год

Техническая спецификация по закупу медицинских изделии

| № | Регистрационное наименование | ед.изм | кол-во | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Игла для спинальной анестезии длиной 88 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером). | шт | 1900 | .Игла для спинальной анестезии , длиной 88 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером). Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мл.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора |
|  | Игла для спинальной анестезии длиной 103 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером); | шт | 140 | Игла для спинальной анестезии длиной 103 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером); Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мл.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. |
|  | Игла для спинальной анестезии длиной 120 мм, d G27. | шт | 50 | Игла для спинальной анестезии длиной 120 мм, d G27. Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мл.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильнона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора |
|  | Канюля назальная с прямыми зубцами для взрослых, с трубкой 1,8 м-2100мм | шт | 1500 | Канюля назальная с прямыми зубцами для взрослых, с трубкой 1,8 м-2100мм |
|  | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер | шт | 520 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. |
|  | Однопросветный Центральный Венозный Катетер | шт | 80 | Однопросветный Центральный Венозный Катетер. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. |
|  | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер | шт | 20 | Двухпросветный Центральный Венозный. Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика |
|  | Набор для катетеризации периферических артерий по методу Сельдингера (игла, проводник, катетер), d G20, длина канюли 40-50 мм., разовый, стерильный | шт | 25 | Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 16, 18, 20, 22, 24 G, длина 5, 8, 12, 16 см; В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика. |
|  | Набор для продленной эпидуральной анестезии. | шт | 50 | Эпидуральный катетер 20G /1000. Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм. с антибактериальным фильтром 0,2 мкм. коннектором катетера. шприцем утраты сопротивления 8мл. |
|  | Трубка пациента 250см | шт | 300 | Трубка пациента предназначена для работы с 16 срезовый компьютерный томограф BRIVO CT 385 для внутривенного введения контрастного вещества (КВ) во время проведения компьютерно-томографических и магнитно-резонансных исследований. 1 трубка рассчитана на одного пациента. Имеет 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. Апирогенная. Без латекса. |
|  | Фильтр бактерицидный одноразовый | шт | 4500 | Дыхательный фильтр предназначен для использования в дыхательных системах при анетезии и интенсивной терапии в целях защиты пациента, больничного персонала и оборудования от потенциального микробного заражения, с портом с бактериальной и вирусной эффективностью фильтрации 99,999% с сжимаемым объемом -68мл; с минимальным дыхательным объемом -200мл. |
|  | Сетка полипропиленовая монофеламентная эндопротезная 6*11 | шт | 100 | Сетка полипропиленовая стерильная одноразовая 6*11см облегченная. монофиламентный полипропилен, Размер сетки, 6х11см, Сетка прямоугольной формы, Плотность плетения, 37г/м2, Тольщина волокна, 0,1мм, Толщина сетки, 0,5мм , Размер пор минимальный, 1,5мм, Размер пор средний, 1,55мм, Размер пор максимальный, 1,6мм, Прочность при растяжении средняя, 155 Н |
|  | Сетка полипропиленовая монофеламентная эндопротезная 15*15 | шт | 70 | Сетка полипропиленовая стерильная одноразовая 15*15см. монофиламентный полипропилен Размер сетки, 15х15 см, Сетка прямоугольной формы, Плотность плетения, 70г/м2, Тольщина волокна, 0,15мм, Толщина сетки, 0,7мм, Размер пор минимальный, 1,8мм, Размер пор средний, 1,9мм , Размер пор максимальный, 2,1мм, Прочность при растяжении средняя, 276 Н |
|  | Сетка полипропиленовая монофеламентная эндопротезная 10*15 | шт | 10 | Сетка полипропиленовая стерильная одноразовая 10*15см. монофиламентный полипропилен Размер сетки, 10х15 см, Сетка прямоугольной формы, Плотность плетения, 70г/м2, Тольщина волокна, 0,15мм, Толщина сетки, 0,7мм, Размер пор минимальный, 1,8мм, Размер пор средний, 1,9мм , Размер пор максимальный, 2,1мм, Прочность при растяжении средняя, 276 Н |